# Глава 1. Физическая постановка задачи мультипольного анализа

В §§ 1.1–1.3 в качестве объекта анализа рассматривается полностью известное комплексное поле: восстановление мультипольных коэффициентов из такого поля сводится к одному линейному оператору проекции и обратимо точно. В § 1.4 фиксируется практическое ограничение: измеряется только мощностная диаграмма, фаза комплексного поля недоступна. В § 1.5 формализуется обратная задача и вводится прямой оператор A, в § 1.6 описывается коллапс информации при переходе E→P, в § 1.7 устанавливается строгая неоднозначность задачи в смысле Адамара, в § 1.8 обосновывается переход к машинно-обученному регуляризатору.

## 1.1. Мультипольное разложение в электромагнетизме: векторные сферические гармоники и коэффициенты

Монохроматическое электромагнитное поле в свободном от источников пространстве вне наименьшей сферы, охватывающей источники, единственным образом раскладывается по векторным сферическим гармоникам (VSH) [1, гл. 9]. Угловая зависимость излучённого электрического поля распадается на два ортогональных семейства мод — электрическое (поперечно-магнитное, TM) и магнитное (поперечно-электрическое, TE):

E(θ,φ) = l=1∞m=−ll almE ΨlmE(θ,φ) + almM ΨlmM(θ,φ) ,

где ΨlmE и ΨlmM — векторнозначные угловые мод-функции, построенные из скалярных сферических гармоник Ylm, а almE,almM∈C — мультипольные коэффициенты, дающие каноническое компактное представление излучателя. Базис обладает свойствами полноты (всякое квадратично-интегрируемое тангенциальное поле на S2 восстанавливается с произвольной точностью) и ортогональности (моды с различными (l,m) ортогональны под скалярным произведением § 1.3). Здесь и далее ΨlmX нормированы на единицу в L2(S2) под весом sinθ dθ dφ, то есть ⟨ΨlmX,Ψl′m′X′⟩S2=δXX′ δll′ δmm′ при X,X′∈{E,M} (явная форма скалярного произведения дана в § 1.3).

В работе разложение усекается на порядке L=5. Для каждого семейства число пар (l,m) равно K=L(L+2)=35; комплексной паре (almE,almM) соответствуют четыре вещественных числа на пару (l,m). Упакованный вещественный вектор коэффициентов имеет длину 4K=140 и порядок [Re aE, Im aE, Re aM, Im aM]. Эта конвенция фиксируется здесь и используется без изменений начиная с Главы 2. Низкие порядки (l=1,2) описывают широкие диаграммы дипольного и квадрупольного типа, более высокие — мелкомасштабную угловую структуру.

## 1.2. Диаграмма направленности как объект анализа: комплексное поле на сферической сетке 360 × 179

В дальней зоне излучения радиальная компонента поля обращается в нуль, и поле задаётся двумя комплексными тангенциальными скалярами:

EUT(θ,φ) = Eθ(θ,φ), Eφ(θ,φ) ∈ C2,

где индекс «UT» обозначает under test — поле тестируемого излучателя. Поле дискретизируется на равномерной угловой сетке: азимут φ пробегает значения от 0° до 359° за 360 шагов, полярный угол θ — от 1° до 179° за 179 шагов. Полюса θ=0 и θ=180° исключены: элемент площади на сфере sinθ dθ dφ обращается там в нуль, и в дискретном представлении на полюсах азимут не определён [2, гл. 1].

Полное дискретизированное поле, таким образом, лежит в массиве формы (360,179,2) с комплексными элементами. Подсчёт вещественных степеней свободы:

dimR(EUT) = 2 (compl→real) × 360 (φ) × 179 (θ) × 2 (Eθ,Eφ) = 257 760.

Сетка 360×179 значительно превосходит полосу пропускания L=5: стандартная теория дискретизации на сфере [2] требует приблизительно 2L+1 азимутальных выборок на кольцо, что при L=5 даёт минимум 11. Избыточная дискретизация даёт численный запас на дискретные внутренние произведения § 1.3 и совпадает с угловым разрешением реальной выборки антенн (§ 2.2).

## 1.3. Аналитический метод разложения: скалярные произведения с базисными модами

Для полностью измеренного комплексного поля EUT мультипольные коэффициенты восстанавливаются точно прямой проекцией. Векторные сферические гармоники ортогональны относительно стандартного L2-произведения на S2 с весом площади dΩ=sinθ dθ dφ, поэтому обратная задача редуцируется к одному скалярному произведению на коэффициент:

almX = ⟨ EUT, ΨlmX ⟩S2 = S2​EUT(θ,φ)⋅ΨlmX(θ,φ) sinθ dθ dφ,  X∈{E,M}.

В дискретной реализации поле EUT записывается как вектор длины Nang=128 880 комплексных элементов; 2K=70 базисных функций, упакованных тем же образом и свёрнутых с весом площади μ(θ)=sinθ Δθ Δφ, образуют матрицу разложения B∈C70×128880. Восстановление сводится к одному матрично-векторному умножению: a=B⋅vec(EUT)∈C70.

Это эталонная неитеративная инверсия — детерминированная, линейная и точная (с точностью до квадратурной ошибки взвешенного по площади приближения интеграла Римана), не требующая ни итераций, ни априорного распределения над коэффициентами. Подвох — в словах полностью измеренное комплексное поле: скалярному произведению нужны и амплитуда, и фаза Eθ и Eφ на каждой угловой выборке.

## 1.4. Практическая проблема: измерение мощности вместо комплексного поля и потеря фазовой информации

В промышленной и лабораторной характеризации антенн в дальней зоне регистрируется только мощностная диаграмма направленности:

P(θ,φ) = |Eθ(θ,φ)|2 + |Eφ(θ,φ)|2.

Когерентное измерение комплексных амплитуд требует фазостабильной аппаратуры, узкополосных источников и контролируемого опорного канала; такие системы дороги, медленны и стандартны лишь в специализированных метрологических лабораториях [2, гл. 1]. Детекторы мощности дёшевы, широкополосны и дают P(θ,φ) без опорного фазового канала; большинство измеряемых данных вне специализированных установок ближнего/дальнего поля — безфазовые. Численное следствие: дискретизированная диаграмма уменьшается с 257 760 до 360×179=64 440 вещественных чисел, что соответствует четырёхкратному коллапсу на угловую выборку. Аналитическое разложение § 1.3 при этом неприменимо, так как скалярное произведение требует комплексного поля.

## 1.5. Формальная постановка обратной задачи: отображение PUT→(aE,aM)

Обратная задача настоящей работы есть отображение

PUT → (aE,aM),

где PUT∈R≥0360×179 — мощностная диаграмма направленности § 1.4, (aE,aM)∈CK×CK — пара мультипольных коэффициентов при L=5, K=35. Прямая задача допускает чистую двухступенчатую факторизацию. Линейный оператор синтеза S конструирует комплексное поле из коэффициентов:

S:(aE,aM) ↦ EUT,  EUT(θ,φ)=l,m,X​almX ΨlmX(θ,φ).

Поэлементное отображение мощности |⋅|2 переводит EUT=(Eθ,Eφ) в P=|Eθ|2+|Eφ|2. Композитный прямой оператор —

A = |⋅|2∘S:(aE,aM) ↦ P,

а обратной задачей работы является построение A−1 или его разумного заменителя. Оператор S линеен и на угловой сетке § 1.2 обращается аналитически по матрице B из § 1.3. Отображение |⋅|2 нелинейно и по построению множественно-в-одно: на каждой угловой выборке оно отображает комплексную пару из C2≅R4 в её квадрат модуля, схлопывая четыре вещественных степени свободы в одну. Композиция с S этот коллапс не лечит. Является ли A как целое множественно-в-одно — рассматривается в § 1.6, и в каком объёме — в § 1.7.

## 1.6. Информационный коллапс при переходе от поля к мощности

Неинъективность A полностью входит через поэлементное отображение мощности. На одной угловой выборке прообраз произвольного значения P>0 есть 3-сфера S3 радиуса P в R4 — непрерывное трёхпараметрическое семейство комплексных пар, согласующихся с одним и тем же значением мощности; локально отображение даёт коллапс четыре в одно. Агрегированно по сетке 360×179 комплексное поле несёт 257 760 вещественных степеней свободы, мощностная диаграмма — лишь 64 440; три четверти угловой информации не имеют представления в P.

Подсчёт размерностей не доказывает, однако, неинъективности A как целого: образ S — низкоразмерное (4K=140) подмногообразие пространства поля, а не всё это пространство, и коллапс действует на много меньшем объекте. В отброшенной информации концептуально различимы два качественно разных источника неоднозначности — тривиальная глобальная фаза U(1), очевидная из инвариантности P[eiαE]=P[E], и неоднозначность в пространстве коэффициентов сверх глобальной фазы, возникающая из перекрёстных слагаемых almXal′m′X′ при возведении E в квадрат модуля. Алгебраическая структура повторяет квадрат модуля разложения с ограниченной полосой и совпадает по виду с задачей фазового восстановления над иными базисами [4, 5]; в § 1.7 для сферического случая используется не такая аналогия, а прямой результат [6] для VSH.

## 1.7. Строгая некорректность обратной задачи

Согласно классической формулировке Адамара, обратная задача корректна, если её решение существует, единственно и непрерывно зависит от данных; иначе она некорректна [3]. Прямой оператор A=|⋅|2∘S имеет по меньшей мере две различные тривиальные неоднозначности, обе установленные в литературе для безфазовой инверсии на сферическом базисе.

(i) Глобальная фаза U(1). Для всякого α∈R справедливо P[eiαE]=P[E]; в пространство коэффициентов это переносится как однопараметрическая орбита (aE,aM)→(eiαaE,eiαaM), дающая идентичные P для всякого α. Эта неоднозначность безобидна — единственная глобальная фаза, физически бессмысленная для неинтерферометрических измерений, и фиксируется внешним соглашением.

(ii) Отражённо-сопряжённая неоднозначность. В работе [6, гл. 6 § 6.2] установлено, что скалярные сферически-гармонические безфазовые измерения допускают вторую тривиальную неоднозначность сверх глобальной фазы: вектор коэффициентов gl k=(−1)k fl −k даёт те же безфазовые измерения, что и fl k. Это прямое следствие свойства комплексного сопряжения скалярных сферических гармоник Ylk=(−1)k Yl−k. Аргумент переносится на векторные сферические гармоники с одной дополнительной выкладкой: VSH в конвенции Джексона [1, гл. 9] построены из скалярных Ylm применением операторов углового момента и радиального векторного произведения, оба из которых вещественны на S2 и потому коммутируют с комплексным сопряжением. В результате правило сопряжения для VSH принимает вид ΨlmX=(−1)m Ψl,−mX. Определив отражённо-сопряжённый вектор коэффициентов a′​lm X=(−1)m al,−mX, прямым переиндексированием m→−m получаем E[a′]=E[a], откуда |E[a′]|2=|E[a]|2 поточечно на сфере, то есть A(a′)=A(a). Факторизация по орбите глобальной фазы единственности не восстанавливает: остаётся вторая, дискретная неоднозначность отражения, и прообраз A−1(PUT) содержит по меньшей мере две топологически различные компоненты для каждого PUT из образа A.

Дополнительные классы. В [6, предложение 6.2.1] приведены конкретные схемы дискретизации, при которых сферически-гармоническая измерительная матрица становится вырожденной по рангу и появляются дополнительные неоднозначности, зависящие от выбранной сетки. Полная угловая сетка 360×179 из § 1.2 содержит избыточное число выборок относительно полосы L=5 (стандартная теория дискретизации [2] требует не менее 2L+1=11 азимутальных и сравнимого числа полярных колец); по предварительному анализу она не относится к семейству вырожденных схем [6, предложение 6.2.1], строгая проверка ранга измерительной матрицы для этой сетки выходит за рамки настоящей главы и обсуждается экспериментально в Главе 6. Возможные нетривиальные неоднозначности безфазовой инверсии VSH сверх перечисленных в литературе не классифицированы и ниже рассматриваются как рабочая гипотеза.

Итог. Обратная задача в смысле Адамара некорректна по нарушению единственности — как минимум по орбите глобальной фазы и по отражённо-сопряжённому отражению, возможно, ещё больше. Это структурный факт о задаче, а не недостаток конкретного численного метода: никакой алгоритм — аналитический, итеративный или машинно-обученный — не способен восстановить прообраз для PUT, поскольку такого прообраза нет. От алгоритма допустимо требовать восстановления одного прообраза, выбираемого по внешне заданному критерию.

## 1.8. Машинное обучение как регуляризация некорректной обратной задачи

Идентифицировав A через упаковку § 1.1 с его вещественно-векторной формой, классическое регуляризованное решение некорректной обратной задачи записывается как минимизатор суммы двух слагаемых — невязки по данным и регуляризатора:

a = argmina∈R4K  ∥A(a)−PUT∥w2 + λ R(a),

где ∥⋅∥w — L2-норма с весом площади μ(θ)=sinθ Δθ Δφ из § 1.3, R(a) — регуляризатор, λ — гиперпараметр компромисса между невязкой и регулярностью. Под этот шаблон подходят регуляризация Тихонова (R(a)=∥a∥22), разреженность (R(a)=∥a∥1), полная вариация и многие другие [3].

Каждый из этих классических регуляризаторов кодирует явное априорное распределение над пространством коэффициентов и в мультипольной постановке имеет конкретный режим неудачи на концептуальном уровне. Регуляризация Тихонова стягивает коэффициенты к нулю с единым глобальным масштабом и не различает моды по l. Регуляризация по разреженности предполагает, что реальная диаграмма генерируется небольшим числом активных мод, что не следует из физики задачи. Регуляризация по полной вариации требует понятия соседних индексов, которого в мультипольной системе (l,m) канонически нет. Действительно ли эмпирическое распределение коэффициентов в работе побеждает Тихонова и разреженность — устанавливается экспериментами Главы 6; роль § 1.8 — лишь мотивировать переход к машинно-обученному регуляризатору.

Реакция, основанная на данных, на расхождение между классическими регуляризаторами и неизвестным физическим априорным распределением — выучить регуляризатор по примерам. Для обучающего множества {(anE,anM,Pn)}n=1N физически правдоподобных коэффициентов и порождаемых ими мощностных диаграмм параметрическая модель

fη:R64 440→R4K,  η∈Rdη,

обучается отображать мощностную диаграмму непосредственно в один прообраз: fη(PUT)≈(aE,aM)∈A−1(PUT). Сеть не должна и не может восстановить прообраз, поскольку такого объекта нет (§ 1.7), но обучается последовательно выбирать прообраз, ближайший к тем, что встречаются в обучающем распределении. Само обучающее распределение и есть регуляризатор: оно неявно и с высоким разрешением задаёт, что считается реалистичным (aE,aM), и закодировано в параметрах η. В настоящей работе fη реализуется как прямая (без внутренней оптимизационной петли) сеть на основе многослойного перцептрона; конкретные архитектуры — Глава 3, выбор функций потерь — Глава 4, метрики качества — Глава 5, экспериментальное исследование — Глава 6, описание программного фреймворка — Глава 7.